# FORNACE CONTA SRL

## GRASSELLO DI CALCE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Viene ottenuto per spegnimento di calce viva in acqua ed adeguata maturazione,senza l’aggiunta di alcun additivo chimico.

CAMPI DI IMPIEGO:

Il GRASSELLO di calce puo’ essere utilizzato come finitura liscia di interni su intonaco fino nuovo con la tecnica “fresco su fresco “ (entro le 24 ore).Trova impiego come legante aereo per la preparazione di malte tradizionali e viene utilizzato , tal quale o diluito, in ecologia come correttore di acidita’ e come  coadiuvante di filtrazione.

VOCI DI CAPITOLATO:

La lisciatura delle pareti interne sara’ effettuato  con GRASSELLO di calce della Fornace Conta, ottenuto per spegnimento con  acqua  della calce viva senza l’aggiunta di alcun additivo chimico.

L’applicazione verra’ effettuata a piu’ mani con spatola  metallica fino ad ottenere uno strato liscio ed uno spessore massimo di 1 mm.

FORNITURA:

Il GRASSELLO di calce viene fornito in sacchi di polietilene da 25 o 30 kg in contenitori in ferro o casse di legno . Stoccare al coperto ed utilizzare entro 6 mesi.Il prodotto teme il gelo.Per impieghi particolari puo’ essere fornito sfuso in autobotte o in sili speciali.

AVVERTENZE:

Non mescolare il GRASSELLO di calce con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (vento o pieno sole ). Si consiglia di non utilizzare il GRASSELLO di calce con temperature inferiori a + 5  C e superiori a + 25  C.

Il GRASSELLO di calce non deve essere ricoperto da rivestimenti  o pitture poco traspiranti, poiche’ impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione dell’umidita’ residua del sottofondo, dando origine successivamente a distacchi o sbollature dello stesso.Deve essere applicato su una finitura che non sia stata posta in opera da piu’ di 48 ore, per evitare una rapida disidratazione del GRASSELLO di calce stesso.

### Fornace Conta Srl

### Sede amministrativa                                                                     Stabilimento di produzione

Fraz.Pramarzo, 6                                                                             Fraz . Pramarzo, 6

10080 Baldissero Can.se                                                                 10080 Baldissero Canavese To

Tel 0124 515233 						          Tel 0124 512120

Fax 0124 512120

E-mail   fornaceconta@libero.it